# Általános tudnivalók

# a beton medencetest előkészítéséről és az üvegmozaik burkolásról

A vasbeton medencéket vízzáró betonból kell késziteni és úgy kell megtervezni, méretezni, illetve kivitelezni, hogy a vízzárósággal  szembent támasztott követelmények teljesüljenek.

Megkívánt főbb paraméterek:

Minimális szerkezeti vastagság: 25 cm.

Vasalás fedettsége                  : min 3 cm

Víz-cement tényező                 : max. 0,45

(A MAPEI Mapefluid vagy Dynamon folyósítószereivel 0,45 C/V mellett tömör, csekély zsugorodású, jól bedolgozható  betonok készíthetők.)

A felületkiegyenlítés, szigetelés és burkolás kezdete előtt a medence vízzáróságát legalább 14 napos próbafeltöltéssel kell ellenőrizni miután a beton hidratációja és zsugorodása befejeződött (3-6 hónap). A külső oldalak szigetelése csak a próbafeltöltés után végezhető el.

## Kiegyenlítés

Az aljzatnak tisztának, zsír-, por- és olajmentesnek kell lennie, továbbá az esetleg rajta maradt festékmaradványoktól meg kell tisztítani.

A medence függőleges felületeinek kiegyenlítése 1:4 arányban vízzel hígított Planicrete szintetikus latex diszperzióban - keverőgépbe fogott keverőszárral - csomómentes homogén masszává elkevert NIVOPLAN (felhasználásra kész) cementhabarccsal történhet, melyet egy vékony - NIVOPLAN, Planicrete, és viz 2-3:1:1 összetételű  - kötőrétegre (gúz) hordunk fel glettvas segítségével. A bekevert habarcsot 2-3 órán belül fel kell használni. A megkötött habarcs szilárd, fagy- és vízálló vakolatot képez.

A Planicrete -tel feljavított cementhabarcsok rugalmasabbak a hagyományos cementhabarcsoknál, a hígított savak és lúgok, sóoldatok és olajok vegyi hatásaival szemben ellenállóbbak. A cementkötésű aljzatokon jobban tapadnak, ellenállóbbak a hajlító-, a kopási- és a fagyási/olvadási terhelésekkel szemben, továbbá jobb a szigetelőképességük. Normál hőmérsékleten (ca. 23 0C) a szigetelés ill. burkolás 24 óra elteltével kezdhető meg. Különösen meleg vagy hűvös időben ez az idő jelentősen lerövidülhet, illetve meghosszabbodhat. Erős nyári melegben nedvesítéssel védjük meg a felvitt anyagot a kiszáradástól. Anyagszükséglet: 1,4-1,6kg/m2/mm.

## Szigetelés:

A MAPELASTIC kétkomponensű, cementkötésű, repedésáthidaló, rugalmas kenhető vízszigetelést a megszáradt aljzatra egy munkamenetben 2 mm-es rétegben lehet felvinni. Bedolgozási ideje +20C-on kb. 60perc. A felületét a felhordás után néhány perc múlva simítóval le kell simítani.

A szegély-  csatlakozó- és dilatációs hézagok vízzáróvá tételéhez a Mapelasticba Mapeband gumírozott rugalmas fugaszalagot kell beépíteni.

## Burkolás és fugázás:

A megfelelően előkészített aljzat száraz, szilárd, teherbíró, tiszta, olaj és por és repedésmentes. A burkolásnál a szerkezet hőmérséklete nem lehet 10C-nál alacsonyabb és 30C-nál magasabb. A MAPELASTIC szigetelőréteg a felhordását követő 7 nap múlva burkolható.

Üvegmozaikok ragasztásához a vízzel 1:1 arányban hígított ISOLASTIC rugalmasító és tapadásfokozó adalékkal bekevert KERABOND fehér cementkötésű, nagyteljesítményű és –tapadószilárdságú, fagyálló ragasztó a legmegfelelőbb.

Papírra vagy fóliára kasírozott üvegmozaik burkolása: kopott 3mm-es fogazású lehúzóval hordjuk fel a ragasztót a burkolandó felületre, majd óvatosan nyomjuk bele a mozaiklapokat a kasírozott oldalát magunk felé tartva. A gondos elhelyezés után a tökéletes tapadás érdekében a lapokat fa vagy gumi simítóval paskolva ágyazzuk a ragasztóba. A lapok közötti távolságnak egyeznie kell a lapokon belüli fugahézag méretével. A ragasztó nyitott ideje időjárástól és hőmérséklettől függően 20-30perc, ezután „bőrösödni” kezd, azaz megtapintva a ragasztó már nem tapad az ujjbegyre. Az esetleges korrekciót 45-60 percen belül el kell végezni. A burkolatot 24 órán át nedvességtől, 5-7 napig a fagytól és a túl gyors kiszáradástól, a tűző naptól óvni kell. A hézagolást/fugázást 24 óra elteltével kezdhetjük el. Erre a célra ugyancsak 2 komponensű terméket javaslunk, mint pl. a Keracolor és a Fugolastic 3:1 arányú keveréke. A mozaik színéhez legközelebb álló fugaszín használatát javasoljuk. A fugáknak tisztának, kikapartnak és a ragasztóágyazatnak kifogástalanul kikeményedettnek kell lennie (legalább 12-24 óra). Miután felvittük a fugázó anyagot, 10-20 perc elteltével egy kemény, nedves szivaccsal a fölösleges fugázóanyagot töröljük le. A burkolat felületén esetleg visszamaradt fugafátyol 10 nap múlva KERANET-tel eltávolítható. Saválló fugázáshoz használjunk KERAPOXY kétkomponensű fugázóhabarcsot.

Padlóburkolatoknál a legkorábbi használatbavétel a burkolás befejezése után 1, medencék esetében 21 nap múlva lehetséges. A medencéket ez idő alatt vízzel feltölteni tilos!

A BURKOLÁST CSAK OLYAN SZAKEMBERRE AJÁNLOTT BÍZNI, AKI REFERENCIAMUNKÁKAT TUD BEMUTATNI!